1. Заглавие – Автоматизирана хранилка за домашни любимци

2. Цел и поставени задачи – Проектът цели да създаде интелигентна система за автоматично хранене на домашни любимци, която решава проблема с нередовното хранене при отсъствие на собственика. Системата позволява задаване на график за хранене, както и ръчно задействане, като по този начин осигурява гъвкавост и надеждност.

3. Компоненти – Основните компоненти включват ESP32 DevKit V1, който управлява цялата система, серво мотор за освобождаване на храна, сензор за ниво на храната в контейнера, захранващ модул, кабели и резистори. Използва се и WiFi свързаност за комуникация с уеб интерфейс.

4. Схема на свързване – ESP32 управлява серво мотора чрез PWM сигнал от цифров GPIO изход. Сензорът за ниво на храна е свързан към аналогов вход на контролера. Захранването е разделено между логическата част и изпълнителния механизъм, за да се избегнат смущения. Устройството се свързва към локална WiFi мрежа и комуникира с уеб сървър чрез HTTP заявки, като времето се синхронизира чрез NTP услуга.

5. Програма (код) – Програмата започва с инициализация на хардуера, WiFi връзката и синхронизация на часовото време. В основния цикъл се проверява текущото време спрямо предварително зададен график. При съвпадение се активира серво моторът за определено време, за да се освободи порция храна. След това се записва събитие в лог система и се обработват заявки от уеб интерфейса.

6. Как работи устройството – При стартиране системата се свързва към WiFi и започва да следи времето. Потребителят задава график чрез уеб интерфейс. При достигане на зададен час ESP32 активира серво механизма, който отваря дозатора и подава храна. Сензорът следи наличността и подава информация към системата.

7. Очаквана функционалност – Очаква се устройството да извършва автоматично хранене по график, да позволява ръчно управление, да отчита наличност на храна и да предоставя история на събитията през уеб интерфейс.

8. Публикуване – Файлът се съхранява в директория „docs“ с име project_description.